Предложения от управляющей компании ДНП Осиновая роща по вариантам ограждения периметра первой и второй очередей.

В соответствии с решением собрания собственников об установки ограждения закрытого типа по периметру поселка ДНП Осиновая роща предлагается для выбора три варианта забора.

Общая длина периметра ограждаемой территории составляет 1480 м.п.

1-й вариант      Глухой забор из профлиста

Характеристики:

Металлопрофиль лист С-8,

высотой 2 метра,

глубина бетонирования столбов 1,5 метра,

столбы 50*50

лаги 40*25*2

заглушки на столбы

Цвет профлиста по шкале RAL:т
RAL 9003 - белый

RAL 9002 – серый

RAL 1014 – бежевый

RAL 3011 – красный

RAL 3005 – коричневый

RAL 8017 – черный

RAL 6005 – зеленый

RAL 5005 - синий

Каталог RAL :  http://ral.ru/classic_colours

Установка забора из профлиста

1. На предварительно подготовленном участке пробуриваются отверстия в грунте под установку столбов. Глубина отверстия от 120 до 150 см в зависимости от плотности грунта. Расстояние между столбами – 2,5 метра. 2. В отверстия устанавливаются столбы и бетонируются. 3. К установленным столбам монтируются горизонтальные лаги в 2 ряда. 4. В результате получается каркас забора, к которому саморезами прикрепляются листы профнастила. Стоимость 1 м/п с доставкой и монтажом 1640 руб Размер целевого взноса с 1 участка составляет: 71400 руб

2-й вариант забора    Пластиковый забор

Забор серии «Классик 001»

Высота секции 183 см

Ширина секции – 244 см

Цвет: белый или бежевый

Вид забора:

Стоимость 1 м/п с доставкой и монтажом   4245 руб

Размер целевого взноса с 1 участка составляет: 184817 руб

3-й вариант забора   Глухой забор из профлиста с кирпичными столбами и ленточным фундаментом)

Характеристики:

Металлопрофиль лист С-8,

высотой 2 метра,

лаги 40*25*2

Цвет профлиста по шкале RAL:т
RAL 9003 - белый

RAL 9002 – серый

RAL 1014 – бежевый

RAL 3011 – красный

RAL 3005 – коричневый

RAL 8017 – черный

RAL 6005 – зеленый

RAL 5005 - синий

Каталог RAL :  http://ral.ru/classic_colours

Вид забора:

Стоимость 1 м/п с доставкой, монтажом, ленточным фундаментом и кирпичными столбами:    4760,6 руб.

Размер целевого взноса с 1 участка составляет: 207200 руб.

После выбора собственниками одного из предложенных вариантов

работы будут начаты при условии сбора не менее 70% от общего числа участков первой и второй очередей. При своевременной оплате целевого взноса работы могут быть начаты в июне и завершены осенью (в зависимости от выбранного типа забора в начале или конце).