Технические условия установки очистных сооружений на участках ДНП "Солнечное" и поселка «Солнечное» (4-я и 5-я очередь).

1. ЛОС по принципу септик - поле фильтрации обязательно должны проектироваться и выполняться с полем фильтрации, которое предполагает доочистку на щебне осветленной после септика воды с дальнейшей фильтрацией в грунт. Администрация ДНП рекомендует использовать схемы с полным циклом очистки.

Категорически запрещен сброс стоков любой степени в дренажную систему поселка.

2. ЛОС должно быть таким, чтобы исключить вероятность попадания в него грунтовых вод.

3.Запрещается установка ЛОС ближе 5м от дома и 15м от дома на соседнем участке.
   Септик устанавливается не ближе 10м от жилого дома, поле фильтрации - не ближе 15м от жилого дома.

4.Канализационные подводящие трубы не должны пересекать трассу водопровода.

5.Расстояние от люка ЛОС до места возможного подъезда ассенизационной машины рекомендовано не более 14 метров.

6.Категорически запрещается установка септиков из бетонных колец и металлических бочек.

7.Приветствуется установка системы оповещения, сигнализирующая о том, что уровень жидкости достиг критической отметки.

12.Перед монтажом ЛОС необходимо в обязательном порядке согласовать проект и получить письменное разрешение у представителя Управляющей компании Медвецкого Александра Викторовича  тел. 8 (911) 135-49-89