ДНП "Солнечное"

Приложение к договору  №_______________" от "__________________20____года.
Технические условия присоединения индивидуальных домов к общей сети энергопотребления
Заявитель: __________________________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О)
Объект:__________________________________№________________№_______________
                                                                        (Наименование объекта)                                                 (№ участка)                                                 (№ Очереди)
Адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СПК "Пригородный", урочище Заболотье, участок 2 Сул.

- Присоединяемая мощность: 10кВт

- Уровень напряжения: 0,4кВ

- Источник питания ДНП "Солнечное": ТП №__________________

- Точка присоединения к сетям ДНП: КР. №___________________

- Категория надежности электроприемника: Третья

1.Со стороны ДНП "Солнечное":
 1.1 Проведение организационно-технических мероприятий по технологическому присоединению требуемой мощности к сетям ДНП.
 1.2 Прокладка кабельных линий сетей и установка КР.**
 1.3 Допуск в КР** ответственных со стороны заявителя лиц для проведения работ по подсоединению кабеля электропитания объекта.
 1.4 Организация коммерческого узла учёта потребления электроэнергии в КР отдельно на каждый объект в соответствии с требованиями глав 7.1, 1.5 ПУЭ 
2. Со стороны заявителя:
 2.1 Подключение объекта выполнить от группы защитных аппаратов КР. №_________ кабелем 0,4кВ расчётного сечения. Тип и сечение кабеля определяются проектом, который индивидуален для каждого участка и выполняется специализированной организацией из расчёта отпускной мощности на объект. Прокладку кабеля выполнить в траншее. 
 2.2 Схемы внешнего и внутреннего электроснабжения объекта определить проектом. Проект и трассу прокладки КЛ-0,4кВ согласовать с лицом, ответственным за электрохозяйство ДНП.
 2.3 Предусмотреть установку в ВРУ объекта вводного автоматического трехфазного выключателя на 16А.
 2.4 Граница балансовой принадлежности устанавливается в точке присоединения к электрической сети 
КР-0,4кВ
 2.5 Подключение объекта к сети оформляется актом с указанием показаний счётчика коммерческого узла учёта. Счётчик приобретается  и устанавливается у ответственного за электрохозяйство ДНП.
 2.6 Громоотвод (Молниезащиту) (по желанию собственника).
3.Особые условия:
 3.1 Допускается использование в качестве дополнительного и резервного источников ДГ***.
Для подключения ДГ***необходимо разработать в проекте и согласовать с ответственным за электрохозяйство ДНП схему присоединения, выполнить перечень мероприятий, исключающий возможность параллельного подключения и работы ДГ с электросетью ДНП.

4. Срок действия ТУ: С______________20____года. По________________20___года.
 
ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается самовольный доступ в КР*и ТП** без присутствия ответственного за электрохозяйство ДНП «Солнечное»

## Ответственный по электрохозяйству  Медвецкий. А. В. (тел +7 (911) 135-49-89).

(* киоск распределительный) (** трансформаторная подстанция) (*** дизельного генератора)

ДНП "Солнечное":________________________________ “_____”__________________ 20_____ГОДА   ________________ 
                                             Ф.И.О (уполномоченный представитель)                                 (число)                              (месяц)                                        (год)                 (Подпись) 
                                            Заявитель:_______________________________________“_____”__________________ 20_____ГОДА   ________________ 
                                              Ф.И.О (Собственник участка )                                                     (число)                                 (месяц)                                    (год)                  (Подпись)